# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Лабораторная работа №1

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                           Гай В. Е.

(подпись) 		 	(фамилия, и.,о.)

# СТУДЕНТ:

________________                          Прядилов А. С.

(подпись)			(фамилия, и.,о.)

19-АС

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2022

Задание на работу:

Работа с анализатором протоколов tcpdump

1. Запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети. Количество захватываемых пакетов ограничить 10. Результаты протоколировать в файл.

2. Запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика (фильтр по MAC-адресу). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня).

3. Запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на определенный IP-адрес. При этом включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 3. Для генерирования пакетов возпользоваться утилитой ping.

4. Запустить tcpdump в режиме сохранения данных в двоичном режиме так, чтобы он перехватывал пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 7. Результат работы программы писать в файл.

5. Прочесть программой tcpdump созданный в предыдущем пункте файл.

6. Придумать три задания для фильтрации пакетов на основе протоколов ARP, TCP, UDP, ICMP

Работа с анализатором протоколов wireshark

1. Захватить 5-7 пакетов широковещательного трафика (фильтр по IP-адресу). Результат сохранить в текстовый файл.

2. Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов воспользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл.

3. Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. По результатам построить диаграмму Flow Graph. Диаграмму сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения.

4. Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой wireshark.

Задание 1: запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети. Количество захватываемых пакетов ограничить 10. Результаты протоколировать в файл.

Структура сети:

Начинаем передачу пакетов с компьютера PC2 на PC1:

На PC1 запускаю tcpdump с необходимыми параметрами:

Задание 2: запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика (фильтр по MAC-адресу). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня).

Задание 3: запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на определенный IP-адрес. При этом включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 3. Для генерирования пакетов воспользоваться утилитой ping.

Снова начнём с передачи пакетов с компьютера PC2 на PC1:

Параллельно с этим запускаем tcpdump на 1-ом компьютере и пропишем вместе с ним нужные параметры и фильтры, которые помогут перехватывать только пакеты ICMP.

Задание 4: запустить tcpdump в режиме сохранения данных в двоичном режиме так, чтобы он перехватывал пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 7. Результат работы программы писать в файл.

Соберу сеть:

Запустим tcpdump на PC1 с нужными параметрами, фильтрами и одновременно передадим пакеты с компьютера PC2 с помощью утилиты traceroute:

Задание 5: прочесть программой tcpdump созданный в предыдущем пункте файл.

Задание 6: придумать три задания для фильтрации пакетов на основе протоколов ARP, TCP, UDP, ICMP

1) Запустить tcpdump, перехватывающий пакеты с фильтром протокола UDP. Не отображать метку времени в каждой строке. Количество захватываемых пакетов ограничить до 4. Для передачи пакетов воспользоваться утилитой traceroute.

2) Запустить tcpdump, перехватывающий пакеты с фильтром протокола ICMP. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Показать дату и время.

3) Запустить tcpdump, перехватывающий пакеты с фильтром протокола UDP. Отобразить время. Количество захватываемых пакетов ограничить до 7. Вывести подробную информацию. Для передачи пакетов воспользоваться утилитой traceroute.

Работа с анализатором протоколов Wireshark

1) Захватить 5-7 пакетов широковещательного трафика (фильтр по IP-адресу). Результат сохранить в текстовый файл.

Структура сети:

2) Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов воспользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл.

3)  Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. По результатам построить диаграмму Flow Graph. Диаграмму сохранить либо в виде текстового файла, либо в виде изображения.

Передаю пакеты с PC2 на PC1. Отслеживаю их в Wireshark

Получаю диаграмму:

4)  Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой wireshark.

В Wireshark отображается более детальная информация о пересылаемых пакетах