# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра вычислительные системы и технологии

Лабораторная работа № 7

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________            Гай В.Е.

# СТУДЕНТ:

________________            Сапожников В.О.

19-В-1

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2022

Вариант 11

Схема mv6r46kj.imn

Неисправный DHCP сервер

Нас интересует подсеть 10.0.6.0/24, т.к. там находятся машины без заданного статического ip-адреса. Машины без заданного статического адреса при подключении к сети должны обратиться к DHCP серверу (или одному из, если их несколько) и получить его динамически.

Самым простым способом проверить дсотупность всех машин в подсети,а азаодно и получить их IP-адерса является использование команды nmap, запущенной в данную подсеть.

Видим, что найдено всего 5 хостов из 9, находящихся в данной подсети.

При помощи команды ifconfig установим IP-адреса машин в подсети.

| Имя машины | адрес IPv4 |
| --- | --- |
| n10 (DHCP сервер) | 10.0.6.10 /24 |
| n11 | - |
| n12 | - |
| n13 | - |
| n42 | 10.0.6.128 /24 |
| n43 | 10.0.6.129 /24 |
| n44 | 10.0.6.130 /24 |
| n45 | - |

Прострим выданные DHCP сервером адреса в файлы “базы данных”: /var/run/dhcp/dhcp.leases

Клиентами DHCP являются всего 3 машины из 7, которые должны были к нему обратиться.

Попробуем обратится к DHCP серверу вручную с машин, которые не получили IP-адреса. Используем команду dhclient -v:

n11

n12

n13

n45

Хосты посылают шировещательные запросы DHCPDISCOVER, однако не получают ответа и так же остаются без IP-адреса.

DHCP сервер видит запросы DHCP Discover однако не отвечает на них

ЗАМЕТИМ, что хост без настроенного IP-адреса при обращении к DHCP-серверу отображается с адресом 0.0.0.0

Так же для подтверждения наличия проблемы воспользуемся командой dhcpdump -i <interface>

Видно, что хост n12 посылает шировещательные запросы, но не получает на них ответа. Для остальных ненастроенных хостов резуольтат будет аналогичным

Попробуем обратиться с машины с неназначенным IP-адресом к настроенному хосту при помощи команды ping

Машина с ненастроенным адресом

Исправный хост

ЗАМЕТИМ: при отсутсвии статического IP-адерса и покдлючения к DHCP-серверу при обращении к другим членам сети машина имеет специфичный IP-адрес вида 169.254.x.y. /16 – зарезервированный диапазон частных адресов APIPA (Automatic Private IP Addressing). Использование такого адреса скорее всего приведет к ошибки в сети.

Решение проблемы

Проверим настройки dhcp сервера. Для этого необходимо обратиться к конфигурационному файлу: /etc/dhcp/dhcpd.conf

Данный DHCP сервер выдает адреса с маской /24 в диапазоне 10.0.6.128 – 10.0.6.130. Данный диапазон позволяет выдать адреса только трём хостам.

Изменим диапазон выдаваемых IP-адресов в конфигурационном файле при помощи текстового редактора (в данном случае VIM)

Убедимся, что измнения сохранились:

Теперь выполним перезапуск DHCP-сервера:

Как только произошел перезапуск DHCP-сервера все хосты в подсети получили IP-адреса.

Запустим dhclient -v с хоста n12, который раньше игнорировался DHCP-Сервером.

Видим, что теперь DHCP-сервер отвечает хосту n12. У хоста n12 появился IP-адресс: 10.0.6.134.

Убедимся в рабоспособности подсети при помощи команды nmap:

Доступны 9 из 9 хостов, сеть исправна.

Для сопосталвения имен хостов и IP-адресов можно обратится к “Базе данных” DHCP-сервера или запустить ifconfig на каждом из хостов.

Запустим ifconfig на каждом из хостов и составим таблицу соответсвия имён хостов и IP-адресов.

| Имя машины | адрес IPv4 |
| --- | --- |
| n10 (DHCP сервер) | 10.0.6.10 /24 |
| n11 | 10.0.6.133 /24 |
| n12 | 10.0.6.135 /24 |
| n13 | 10.0.6.131 /24 |
| n42 | 10.0.6.128 /24 |
| n43 | 10.0.6.129 /24 |
| n44 | 10.0.6.130 /24 |
| n45 | 10.0.6.132 /24 |

Схема un5k85b2.imn

Два DHCP сервера с пересекающимися диапазонами

Нас интересует подсеть 10.0.0.0/24, т.к. там находятся машины без заданного статического ip-адреса. Машины без заданного статического адреса при подключении к сети должны обратиться к DHCP серверу (или одному из, если их несколько) и получить его динамически.

Самым простым способом проверить дсотупность всех машин в подсети,а а заодно и получить их IP-адерса является использование команды nmap, запущенной в данную подсеть.

Видим, что найдено всего 11 хостов из 12, находящихся в данной подсети.

При помощи команды ifconfig установим IP-адреса машин в подсети.

| Имя машины | адрес IPv4 |
| --- | --- |
| n1 (DHCP сервер) | 10.0.0.10 /24 |
| n22 (DHCP сервер) | 10.0.0.12 /24 |
| n2 | 10.0.0.206 /24 |
| n4 | 10.0.0.208 /24 |
| n5 | 10.0.0.209 /24 |
| n6 | 10.0.0.210 /24 |
| n7 | 10.0.0.210 /24 |
| n30 | 10.0.0.207 /24 |
| n31 | 10.0.0.212 /24 |
| n32 | 10.0.0.200 /24 |
| n34 | 10.0.0.205 /24 |
| n8 | 10.0.0.1 /24 |

В сети присутсвуют два одинаковых IP-адреса 10.0.0.210 у машин n6 и n7. Проверим наличие дубликатов при помощи команды arp-scan –interface=eth0 –localnet

С машины n6  с дублируюбщимся IP-адресом 10.0.0.210 пропингуем машину n4 с IP-адресом 10.0.0.208:

n4

n6

Все пакеты доходят, n6 посылает запрос и получает на него ответ.

Теперь пропингуем в обратную сторону, от n4 10.0.0.208 к n6 10.0.0.210

n4

n6

Потеряно 100% пакетов. n4 получает запрос и шлет ответ, но до n6 ответ не доходит.

Подводя итоги:

n6 → n4 0% пакетов потеряно

n4 → n6 100% пакетов потеряно

Решение проблемы

Шагами ранее мы устанвоили, что в подсети присутсвуют машины с дублирующимися IP-адресами. Поскольку IP-адреса машинам в данной в сети выдаются динамически DHCP-серверами, то рассмотрим их конфигурацмонные файлы.

DHCP-сервер n1 10.0.0.10

DHCP-сервер n22 10.0.0.12

Видно, что диапазоны выдаваемых адресов перекрывают друг дурга:

DHCP-сервер n1 10.0.0.10: от 10.0.0.200 до 10.0.0.210

DHCP-сервер n22 10.0.0.12: от 10.0.0.205 до 10.0.0.215

Таким обазом машины n6 и n7 обратившись к разным DHCP серверам получили одинаковый IP-адрес: 10.0.0.210

Если выполнить команду dhclient -v на машине с дублирующимся IP-адерсом, то сначала получаем ошибку, а позже информацию о втором запросе.

Если выполнить команду dhcpdump -I eht0 на машине с дублирующимся IP-адерсом, то мы можем получить два ответа от разных DHCP-серверов

Поскольку каждый DHCP-сервер знает выданные только им адреса, то они могут выдать одинаковый адрес нескольким машинам, если их диапазоны пересекаются.

Решением в данном случае будет изменение даипазона на одном из DHCP серверов.

На DHCP сервере n22 10.0.0.12 изменим диапазон с 10.0.0.205 – 10.0.0.215 на 10.0.0.211 - 10.0.0.220

И выполним перезапуск данного сервера:

После перезагрузки DHCP-сервера его клиенты получат новые IP-адреса. Проверим рабоспосбонсть сети при помощи команды nmap:

Доступны все 12 из 12 хостов, сеть исправна.

При помощи команды ifconfig создадим таблицу соотвествия имени хоста и его адреса IPv4

| Имя машины | адрес IPv4 |
| --- | --- |
| n1 (DHCP сервер) | 10.0.0.10 /24 |
| n22 (DHCP сервер) | 10.0.0.12 /24 |
| n2 | 10.0.0.206 /24 |
| n4 | 10.0.0.208 /24 |
| n5 | 10.0.0.209 /24 |
| n6 | 10.0.0.213 /24 |
| n7 | 10.0.0.210 /24 |
| n30 | 10.0.0.207 /24 |
| n31 | 10.0.0.212 /24 |
| n32 | 10.0.0.200 /24 |
| n34 | 10.0.0.205 /24 |
| n8 | 10.0.0.1 /24 |

Теперь сеть не содержит дубликатов, убидмся в этом при помощи команды arp-scan