МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________   Гай В.Е

СТУДЕНТ:

________________   Куприхин Д.А.

ГРУППА:

19-В-1

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород

2022г.

Задание 1 (m371l5r4)

Неисправность «Два DHCP-сервера с пересекающимися диапазонами адресов»

Сеть

Чтобы попробовать отправить пакеты с компьютера n41 компьютеру n42, необходимо сначала узнать IP-адреса компьютеров. Для этого можно использовать утилиту ifconfig на каждом компьютере. Она позволяет узнать все сетевые настройки данного компьютера

На рисунке показано, что компьютер n41 имеет IP-адрес 10.0.9.203, компьютер n42 имеет IP-адрес 10.0.9.202.

При отправке пакетов от n41 компьютеру 10.0.9.202 выводится статистика

На рис показано, что все 7 пакетов были успешно доставлены адресату (0% потеряно). При этом, если запустить WireShark на компьютерах n41 и n42, а уже после использовать команду ping, выведутся таблицы

На рис.(veth29.0.8a) показано, что компьютер n41 отправляет пакеты на адрес 10.0.0.203 (Echo (ping) request) и получает от устройства с этим адресом ответы (Echo (ping) reply).

На wiresharke ниже показано, что компьютер n42 не получает пакеты от компьютера n41 и ничего на адрес 10.0.0.202 не отправляет.

Если пинговать с n42 на n41, то произойдёт потеря пакетов

Подводя итоги: n41 → n42 0% пакетов потеряно

n42 → n41 33.(3)% пакетов потеряно

Если попытаться отправить пакеты на другой компьютер этой подсети (например, n44), то получится такая статистика

Успешная установка связи с компьютером

Вызвав команду ifconfig на всех DHCP-клиентах, в консоль выведутся соответствующие им IP-адреса

Имя компьютера IP-адрес

n41 10.0.9.202

n42 10.0.0.203

n43 10.0.0.203

n44 10.0.0.200

В таблице показано, что компьютеры n42 и n43 имеют одинаковые IP-адреса. То есть, нарушается уникальность идентификатора (адреса). Из-за этого и происходили ошибки.

Если снова попытаться с компьютера n41 на адрес 10.0.9.203 передать 15 пакетов, при этом запустив WireShark на компьютере n42

На рис.  показано, что в этой ситуации компьютер n41 обменивается пакетами с компьютером n42, при этом обходя компьютер n43, хотя он тоже имеет адрес 10.0.9.203

Для решения этой проблемы необходимо исправить настройки DHCP серверов.

В данной схеме сервера были настроены так, как показано на рисунке

На рис. показано, что сервер n46 выдаёт IP-адреса в диапазоне от 10.0.9.201 до 10.0.9.204; сервер n45 выдаёт IP-адреса в диапазоне от 10.0.9.200 до 10.0.0.203.

Так же есть возможность с компьютера отправить запрос на получение IPадреса не дожидаясь окончания «времени жизни» прошлого адреса. Для этого необходимо использовать утилиту dhclient с аргументом: dhclient -v

На рис. видно, что компьютер отправляет широковещательный запрос и получает ответ от сервера 10.0.9.11 с новым IP-адресом. Если одновременно с dhclient запустить утилиту dhcpdump с аргументом: dhcpdump -i eth0, которая позволяет перехватывать и расшифровывать пакеты, связанные с протоколом DHCP, то выведется сообщение. Аргумент “-i eth0” отвечает за указание интерфейса

На рис.  видно, что компьютер на один запрос на получение IP-адреса получает два ответа: от сервера 10.0.9.11 и 10.0.0.12. Так как после проверки компьютером этого IP-адреса не находится в подсети компьютеров с такими же IPадресами, то ошибок не возникает

Если запустить утилиту dhclient на одном из компьютеров с одинаковыми IP адресами, то в консоли сначала выведется ошибка, а позже – информация о втором запросе на получение IP-адреса

Решение:

DHCP-клиент принимает первый предложенный ему адрес. Поэтому может случиться такая ситуация, когда оба сервера первые предложат один и тот же адрес (который входит в область пересечения их диапазонов) разным компьютерам. Именно поэтому и возникают случаи, когда в одной подсети находятся два разных компьютера с одинаковыми IP-адресами

Поэтому достаточно на сервере n46 поменять диапазон. Например

От 10.0.9.201 до 10.0.9.204 на  От 10.0.9.204 до 10.0.9.207

Адреса будут выданы из двух диапазонов, но при этом ошибок не возникнет. Все IP-адреса будут действительно уникальны

Задание 2. Неисправность «Некорректно настроенный DHCP-сервер или его отсутствие в сегменте сети»

Настройки сервера

При попытке использовании утилиты dhclient, для получения компьютером n30 IP-адреса от DHCP-сервера, с аргументами “dhclient -v”, пользователь видит, что ни на один запрос о поиске DHCP-сервера компьютер n30 не получает ответа. При остановке выполнения предыдущего процесса и использования ifconfig пользователь видит, что IPv4 адрес компьютера n30 так и остался пустым.

Решением проблемы будет служить проверка правильности всех настроек DHCP-сервера. В данном примере у сервера некорректно прописаны адрес подсети (subnet 6.6.6.228). После восстановления корректных настроек сервера можно увидеть, что в результате работы dhclient клиент n30 получает сетевые настройки от DHCPсервера (рис. 3.30). Также при корректных настройках сервера использование утилиты ping не выдает никаких ошибок и пакеты спокойно доходят до адресата