МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к лабораторной работе №7

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Гай Василий Евгеньевич            ____________________

СТУДЕНТ:

Перевалов Александр Дмитриевич       ____________________

19-В-1

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2022

«Некорректно настроенный DHCP-сервер или его отсутствие в сегменте сети»

Схема сети bb4blvwr:

Для поиска неисправностей будем использовать сканер портов nmap.

С опцией –sP можно провести пинг сканирование целой сети.

Сканировать будем с узла 10.0.1.20/24

Сеть 10.0.9.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 6 узлов:

Сеть 10.0.8.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 6 узлов:

Сеть 10.0.0.0/24 – на схеме 11 узлов, обнаружено 11 узлов:

Сеть 10.0.2.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 6 узлов:

Сеть 10.0.3.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 2 узла:

Просканируем сеть 10.0.1.0/24 с узла 10.0.9.20/24

Сеть 10.0.1.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 6 узлов:

В сети 10.0.3.0/24 есть проблемы, будем решать. Запускаем на каждом узле ifconfig.

Как можем заметить у 4 из 6 узлов нет адреса IPv4. Делаем вывод, что неполадки с настройкой DCHP сервера.

Убедимся в этом: При попытке использовании утилиты dhclient, для получения компьютером n22 IP-адреса от DHCP-сервера, с аргументами “dhclient -v”, пользователь видит, что ни на один запрос о поиске DHCP-сервера компьютер n22 не получает ответа.

При использовании утилиты dhcpdump с аргументами “dhcpdump -i” можно увидеть только широковещательные запросы, которые посылает n22, но ни одного ответа на них не получает.

При запуске WireShark видим ту же картину:

Я не знаю как поменять настройки DHCP сервера из терминала.

Заглянули в настройки DHCP сервера этой сети, как видим:

subnet 10.0.183.10 – адрес подсети, в которой работает сервер. Должен оканчиваться нулями в соответствии с маской подсети. Для корректной работы сервер и компьютеры должны находиться в той же подсети, что указана в настройках DHCP-сервера. Исправим на 10.0.3.0. Больше ошибок в настройках я не обнаружил. Проверим работу сети.

option routers 10.0.3.10 – роутер по умолчанию, Исправим на 10.0.3.1

При помощи команды dhclient –v и Wireshark проверяем выдаются ли адреса IPv4 нашим ПК.

Сеть 10.0.3.0/24 – на схеме 6 узлов, обнаружено 6 узлов:

Теперь все в порядке, сеть функционирует нормально.

«Два DHCP-сервера с пересекающимися диапазонами адресов»

Схема сети p4cjgvkp: