МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс “Аппаратное и программное обеспечение роботизированных систем”

Отчет по лабораторной работе №4

Выполнили:

Бубнов Е. А

Проверил: Гай В.Е.

Нижний Новгород 2022

Задача 7.  Управление автомобилем (Humanoid Sprint)

Этот тест направлен на разработку компьютерной программы, которая управляет гуманоидным роботом, чтобы идти как можно быстрее по 10-метровой дорожке. Язык программирования - Python, а модель гуманоидного робота - робот Aldebaran NAO.

Описание работы:

- сначала происходит инициализация моторов:

def initialize(self):

"""Get device pointers, enable sensors and set robot initial pose."""

# This is the time step (ms)

self.timeStep = int(self.getBasicTimeStep())

# Get pointers to the shoulder motors.

self.RShoulderPitch = self.getMotor('RShoulderPitch')

self.LShoulderPitch = self.getMotor('LShoulderPitch')

# Get pointers to the 12 motors of the legs

self.RHipYawPitch = self.getMotor('RHipYawPitch')

self.LHipYawPitch = self.getMotor('LHipYawPitch')

self.RHipRoll     = self.getMotor('RHipRoll')

self.LHipRoll     = self.getMotor('LHipRoll')

self.RHipPitch    = self.getMotor('RHipPitch')

self.LHipPitch    = self.getMotor('LHipPitch')

self.RKneePitch   = self.getMotor('RKneePitch')

self.LKneePitch   = self.getMotor('LKneePitch')

self.RAnklePitch  = self.getMotor('RAnklePitch')

self.LAnklePitch  = self.getMotor('LAnklePitch')

self.RAnkleRoll   = self.getMotor('RAnkleRoll')

self.LAnkleRoll   = self.getMotor('LAnkleRoll')

- правила для движения левой ноги:

# move the left foot (keep the foot paralell to the ground)

def left(self, x, y, z):

# x, z

self.LKneePitch.setPosition ( z      )

self.LHipPitch.setPosition  (-z/2 + x)

self.LAnklePitch.setPosition(-z/2 - x)

# y

self.LHipRoll.setPosition  ( y)

self.LAnkleRoll.setPosition(-y)

- правила для движения правой ноги:

# move the right foot (keep the foot paralell to the ground)

def right(self, x, y, z):

# x, z

self.RKneePitch.setPosition ( z      )

self.RHipPitch.setPosition  (-z/2 + x)

self.RAnklePitch.setPosition(-z/2 - x)

# y

self.RHipRoll.setPosition  ( y)

self.RAnkleRoll.setPosition(-y)

- запуск:

def run(self):

# some parameters to play around. Uncomment the

# parameter set to try it out.

## 1. slow and steady

# f            = 4

# robot_height = 0.5

# shift_y      = 0.3

# step_height  = 0.4

# step_length  = 0.2

# arm_swing    = 2.0

## 2. larger steps and steady

# f            = 10

# robot_height = 0.9

# shift_y      = 0.2

# step_height  = 0.5

# step_length  = 0.25

# arm_swing    = 2.0

## 3. run

f            = 14

robot_height = 0.9

shift_y      = 0.15

step_height  = 0.7

step_length  = 0.4

arm_swing    = 1.5

while self.step(self.timeStep) != -1:

# scale the time to modulate the frequency of the walk

t = self.getTime()*f

# y

yLeftRight = math.sin(t)*shift_y

# z

zLeft  = (math.sin(t)          + 1.0) / 2.0 * step_height + robot_height

zRight = (math.sin(t + math.pi)+ 1.0) / 2.0 * step_height + robot_height

# x

# math.sin(t + math.pi/2) = math.cos(t)

xLeft  = math.cos(t          )*step_length

xRight = math.cos(t + math.pi)*step_length

# apply

self.left(  xLeft, yLeftRight, zLeft )

self.right(xRight, yLeftRight, zRight)

# move shoulders to stabilize steps

self.RShoulderPitch.setPosition(arm_swing*xLeft  + math.pi/2  -0.1)

self.LShoulderPitch.setPosition(arm_swing*xRight + math.pi/2  -0.1)

Есть несколько вариантов ходьбы робота:

Медленно и стабильно - 1,07с

## 1. slow and steady

# f            = 4

# robot_height = 0.5

# shift_y      = 0.3

# step_height  = 0.4

# step_length  = 0.2

# arm_swing    = 2.0

Большой шаг, но иногда уходит от прямой траектории(Средне) - 48с

## 2. larger steps and steady

# f            = 10

# robot_height = 0.9

# shift_y      = 0.2

# step_height  = 0.5

# step_length  = 0.25

# arm_swing    = 2.0

Быстро, но большая вероятность, споткнуться и упасть: 27,60с

## 3. run

f            = 14

robot_height = 0.9

shift_y      = 0.15

step_height  = 0.7

step_length  = 0.4

arm_swing    = 1.5

- отрегулировали скорость в соответствии со значением, возвращаемым датчиком расстояния спереди:

controller = Sprinter()

controller.initialize()

controller.run()

Приложение:

# A simple open loop controller generating walking behavior

# on a humanoid robot NAO.

# We use the asumption of 'parallel kinematics', i.e., feet are

# kept parallel to the ground, to simplify kinematic calculations.

# The motion dynamics is generated with sin/cos based oscillations.

from controller import Robot

import math

class Sprinter(Robot):

"""Make the NAO robot run as fast as possible."""

def initialize(self):

"""Get device pointers, enable sensors and set robot initial pose."""

# This is the time step (ms)

self.timeStep = int(self.getBasicTimeStep())

# Get pointers to the shoulder motors.

self.RShoulderPitch = self.getMotor('RShoulderPitch')

self.LShoulderPitch = self.getMotor('LShoulderPitch')

# Get pointers to the 12 motors of the legs

self.RHipYawPitch = self.getMotor('RHipYawPitch')

self.LHipYawPitch = self.getMotor('LHipYawPitch')

self.RHipRoll     = self.getMotor('RHipRoll')

self.LHipRoll     = self.getMotor('LHipRoll')

self.RHipPitch    = self.getMotor('RHipPitch')

self.LHipPitch    = self.getMotor('LHipPitch')

self.RKneePitch   = self.getMotor('RKneePitch')

self.LKneePitch   = self.getMotor('LKneePitch')

self.RAnklePitch  = self.getMotor('RAnklePitch')

self.LAnklePitch  = self.getMotor('LAnklePitch')

self.RAnkleRoll   = self.getMotor('RAnkleRoll')

self.LAnkleRoll   = self.getMotor('LAnkleRoll')

# move the left foot (keep the foot paralell to the ground)

def left(self, x, y, z):

# x, z

self.LKneePitch.setPosition ( z      )

self.LHipPitch.setPosition  (-z/2 + x)

self.LAnklePitch.setPosition(-z/2 - x)

# y

self.LHipRoll.setPosition  ( y)

self.LAnkleRoll.setPosition(-y)

# move the right foot (keep the foot paralell to the ground)

def right(self, x, y, z):

# x, z

self.RKneePitch.setPosition ( z      )

self.RHipPitch.setPosition  (-z/2 + x)

self.RAnklePitch.setPosition(-z/2 - x)

# y

self.RHipRoll.setPosition  ( y)

self.RAnkleRoll.setPosition(-y)

def run(self):

# some parameters to play around. Uncomment the

# parameter set to try it out.

## 1. slow and steady

# f            = 4

# robot_height = 0.5

# shift_y      = 0.3

# step_height  = 0.4

# step_length  = 0.2

# arm_swing    = 2.0

## 2. larger steps and steady

# f            = 10

# robot_height = 0.9

# shift_y      = 0.2

# step_height  = 0.5

# step_length  = 0.25

# arm_swing    = 2.0

## 3. run

f            = 14

robot_height = 0.9

shift_y      = 0.15

step_height  = 0.7

step_length  = 0.4

arm_swing    = 1.5

while self.step(self.timeStep) != -1:

# scale the time to modulate the frequency of the walk

t = self.getTime()*f

# y

yLeftRight = math.sin(t)*shift_y

# z

zLeft  = (math.sin(t)          + 1.0) / 2.0 * step_height + robot_height

zRight = (math.sin(t + math.pi)+ 1.0) / 2.0 * step_height + robot_height

# x

# math.sin(t + math.pi/2) = math.cos(t)

xLeft  = math.cos(t          )*step_length

xRight = math.cos(t + math.pi)*step_length

# apply

self.left(  xLeft, yLeftRight, zLeft )

self.right(xRight, yLeftRight, zRight)

# move shoulders to stabilize steps

self.RShoulderPitch.setPosition(arm_swing*xLeft  + math.pi/2  -0.1)

self.LShoulderPitch.setPosition(arm_swing*xRight + math.pi/2  -0.1)

controller = Sprinter()

controller.initialize()

controller.run()

Результаты: